# 1. JDS Batch 7 – First Class

Pengantar umum drilling: istilah dasar, peran di rig site, dan sequence operasi.

## Konsep Kunci

- Spud = istilah untuk memulai pengeboran sumur (start of well drilling).

- Company Man = perwakilan Operator Company di lokasi rig (mengawasi kepentingan operator).

- BOP = Blow Out Preventer, alat pencegah blowout.

- Kick = influx (aliran masuk) fluida formasi yang tidak diinginkan ke dalam wellbore; jika tidak dikendalikan dapat berkembang menjadi Blow Out.

- Casing = pipa berdiameter besar yang diturunkan ke lubang bor terbuka dan disemen di tempat untuk memberi dukungan struktural.

- H2S = gas paling toksik yang umum dijumpai saat drilling.

- Claystone/shale (lempung) = litologi paling problematik saat pengeboran (reaktif, mudah swelling).

- Urutan umum operasi drilling: Rig Moving & Rig Up → Drilling → Completion/Well Test → Rig Down & Rig Moving.

## Soal & Jawaban

1. Apa kepanjangan JDS?

Jawaban: Jakarta Drilling School

Catatan: Pastikan kepanjangan resmi sesuai materi JDS Batch 7.

2. Istilah untuk memulai pengeboran sumur?

Jawaban: Spud

3. Siapa perwakilan Operator Company di lokasi rig?

Jawaban: Company Man

4. Target dari petroleum drilling?

Jawaban: Oil / Gas

5. Target dari geothermal drilling?

Jawaban: Heat / Water (uap panas & fluida panas bumi)

6. Kepanjangan BOP?

Jawaban: Blow Out Preventer

7. Diamond Sponsor JDS Batch 7?

Jawaban: Perlu verifikasi ke materi asli

Catatan: Nama sponsor spesifik acara — cek slide sponsor JDS Batch 7.

8. Gas paling toksik saat drilling?

Jawaban: H2S

9. Tagline semangat JDS?

Jawaban: Perlu verifikasi ke materi asli

Catatan: Kemungkinan mencakup Education, Collaboration, Contribution.

10. Pipa besar yang diturunkan & disemen di lubang terbuka?

Jawaban: Casing

11. Litologi paling problematik saat drilling?

Jawaban: Claystone (batulempung reaktif)

12. Blowout adalah…

Jawaban: True — pelepasan tak terkendali minyak/gas dari sumur setelah sistem kontrol tekanan gagal

13. Urutkan sequence drilling operations

Jawaban: Rig Moving & Rig Up → Drilling → Completion/Well Test → Rig Down & Rig Moving

14. Istilah untuk influx fluida formasi tak diinginkan?

Jawaban: Kick

15. Kapan JDS berdiri & Batch 1 dimulai?

Jawaban: Perlu verifikasi ke materi asli

Catatan: Cek tahun pendirian JDS pada slide pembuka.

# 2. Well Construction Principle

## Konsep Kunci

- Well trajectory design butuh: surface location, bottom-hole location, shallow & deep hazard — BUKAN kondisi cuaca.

- Tipe well berdasarkan geometri: Vertical, Slant (J-type), S-type, Horizontal.

- KOP (Kick-Off Point) = kedalaman dimana sumur mulai berbelok dari vertikal.

- MD (Measured Depth) selalu ≥ TVD (True Vertical Depth) pada sumur berarah/directional.

- Overbalance drilling: Pore Pressure < Wellbore Pressure < Fracture Pressure (agar aman, tidak kick, tidak fracture formasi).

- Program casing & hole standar: Casing 13-3/8" → Hole 12-1/4"; Casing 9-5/8" → Hole 8-1/2".

- Wellhead assembly dari bawah ke atas: Casing Head → Tubing Head → Christmas Tree (X-Tree).

- Top plug adalah plug TERAKHIR yang dijatuhkan saat cementing (setelah bottom plug).

- Tujuan cementing: zonal isolation, casing support & protection, support borehole (BUKAN menahan beban torsional casing).

- Rig offshore: Jack-Up, Drillship, Semi-Submersible (Truck Mounted Rig = rig darat, bukan offshore).

- Hoisting system = sistem angkat/turun/gantung peralatan (drawworks, traveling block, crown block).

- Solids control equipment: shale shaker, desilter, desander (Derrick/Mast adalah struktur, bukan solids control).

- Fungsi drilling fluid: mengangkat cutting, mengontrol tekanan sumur, menjaga stabilitas wellbore, mendinginkan & melumasi bit.

- Rumus tekanan hidrostatik: P (psi) = 0.052 × MW(ppg) × TVD(ft). Gunakan TVD, bukan MD.

## Soal & Jawaban

1. Informasi yang TIDAK diperlukan untuk well trajectory design?

Jawaban: Weather Condition

2. Tipe drilling berdasarkan geometri sumur?

Jawaban: Vertical, Slant (J-Type), S-Type, Horizontal

3. KOP adalah…

Jawaban: True — kedalaman dimana sumur mulai berbelok dari vertikal

4. Pada sumur directional, TVD > MD?

Jawaban: False — MD selalu ≥ TVD

5. BHP dengan MW 12,7 ppg, TVD 6562 ft?

Jawaban: 4,334 psi

Catatan: 0.052×12.7×6562 ≈ 4,334 psi

6. Pressure gradient jika MW 9.0 ppg?

Jawaban: 0.468 psi/ft

Catatan: 0.052×9.0 = 0.468 psi/ft

7. Urutan tekanan pada overbalance drilling yang aman?

Jawaban: Pore Pressure < Wellbore Pressure < Fracture Pressure

8. Susunan casing & hole size standar?

Jawaban: Casing 13-3/8" / Hole 12-1/4"; Casing 9-5/8" / Hole 8-1/2"

9. Grade steel casing 18-5/8", 115 ppf, K-55, R-3, BTC?

Jawaban: K-55

10. Burst load merusak casing ke arah luar (outward)?

Jawaban: True

11. Bagian terbawah dari wellhead assembly?

Jawaban: Casing Head

12. X-tree terletak di antara surface casing & tubing head adapter?

Jawaban: False — X-Tree/Christmas Tree berada di ATAS tubing head, bukan menyatu dengan surface casing

13. Tujuan cementing?

Jawaban: Zonal isolation, Casing Support & Protection, Support the Borehole

14. Top plug adalah plug terakhir dijatuhkan saat cementing?

Jawaban: True

15. Volume annular space, 492 ft, hole 12-1/4", casing 9-5/8"?

Jawaban: 27.44 bbls

Catatan: (12.25²-9.625²)/1029.4 × 492 ≈ 27.44 bbl

16. Bukan tipe rig offshore?

Jawaban: Truck Mounted Rig (ini rig darat)

17. Sistem untuk mengangkat/menurunkan/menggantung peralatan?

Jawaban: Hoisting System

18. Bukan solids control equipment?

Jawaban: Derrick/Mast

19. Fungsi drilling fluid?

Jawaban: Mengangkat cutting, mengontrol tekanan sumur, menjaga stabilitas wellbore, mendinginkan & melumasi bit — semua benar

20. Hydrostatic pressure, TVD 8250 ft, gradien 0.59 psi/ft?

Jawaban: 4,867.5 psi

Catatan: 8250 × 0.59 = 4,867.5 psi (gunakan TVD, bukan MD)

# 3. Introduction to Drilling Engineering (Drilling for Non-Drillers)

## Konsep Kunci

- Exploration = istilah untuk pengeboran di lapangan yang belum terbukti (unproven field).

- Top Drive System = komponen rig yang memutar drill string dan bit.

- WOB (Weight on Bit) = Off-bottom hookload − On-bottom hookload.

- PDC bit bekerja dengan cara shearing (menyayat) batuan secara kontinu, bukan crushing.

- Total bit revolution = kontribusi motor (Rev/Gal × GPM) + Rotary Speed (RPM).

- Kick = aliran masuk fluida formasi yang tidak diinginkan & tidak disengaja ke wellbore.

- Rumus BHP: 0.052 × MW(ppg) × TVD(ft) — jika TVD dalam meter, konversi dulu ke ft (×3.2808).

- Displacement volume casing = (ID² ÷ 1029.4) × panjang(ft), dalam bbl.

- Metode cementing untuk hole besar: Multiple-Stage Cementing dan Stab-In/Stinger Cementing.

## Soal & Jawaban

1. Istilah drilling di lapangan yang belum terbukti?

Jawaban: Exploration

2. Tipe drilling berdasarkan geometri sumur?

Jawaban: Vertical, Horizontal, Directional, Multi-Lateral

3. Komponen rig yang memutar drill string dan bit?

Jawaban: Top Drive System

4. Hoisting system menjalankan fungsi running & pulling drilling assembly?

Jawaban: True

5. WOB jika off-bottom hookload 200,000 lbs, on-bottom 150,000 lbs?

Jawaban: 50,000 lbs

Catatan: 200,000 − 150,000 = 50,000 lbs

6. Tipe bit pada gambar (Mill Tooth/Insert/PDC/Hybrid)?

Jawaban: Sesuai gambar pada quiz — tidak dapat dipastikan tanpa gambar

7. PDC bit bekerja dengan shearing rock secara kontinu?

Jawaban: True

8. Total bit revolution: Rev/Gal 0.147, GPM 320, RPM 220?

Jawaban: 267

Catatan: (0.147×320)+220 = 47.04+220 ≈ 267

9. Mud Motor diukur berdasarkan jumlah apa?

Jawaban: Lobes (True/False sesuai konteks soal)

10. Kick adalah aliran masuk fluida formasi yang tidak disengaja?

Jawaban: True

11. BHP, MW 12.7 ppg, TVD 2000 m?

Jawaban: 4,334 psi

Catatan: 2000 m = 6561.6 ft; 0.052×12.7×6561.6 ≈ 4,334 psi

12. Susunan hole & casing size standar?

Jawaban: Casing 13-3/8" / Hole 12-1/4"; Casing 9-5/8" / Hole 8-1/2"

13. Top plug adalah plug terakhir dijatuhkan saat cementing?

Jawaban: True

14. Displacement volume casing 9-5/8" (ID 8.681"), panjang 11,420 ft?

Jawaban: 836 barrels

Catatan: (8.681²/1029.4)×11,420 ≈ 836 bbl

15. Metode cementing umum untuk hole besar?

Jawaban: Multiple-Stage Cementing, Stab-In/Stinger Cementing

# 4. Introduction of Geothermal Subsurface

## Konsep Kunci

- Elemen sistem geothermal: Heat Source, Reservoir & Fluid Pathway, Cap Rock (BUKAN hydrocarbon trap).

- Sistem geothermal umumnya TIDAK selalu di cekungan sedimen (banyak di area vulkanik/batas lempeng).

- Lokasi umum sistem geothermal: area vulkanik pada batas lempeng (Plate Boundary Volcanic Areas).

- Faktor pengendali performa reservoir geothermal: porositas, permeabilitas, heat flow.

- Fluida khas sistem geothermal: Hydrothermal Circulating Fluid.

- Reservoir geothermal umumnya TIDAK overpressured seperti sistem petroleum.

- Cap seal alami pada sistem geothermal: smectite clay.

- Tahapan proyek geothermal: Exploration → Development Drilling → Construction → Operation.

- Risiko subsurface tertinggi ada pada tahap Exploration.

- Biaya tertinggi pada proyek geothermal umumnya ada pada Surface Facility Construction.

- Metode eksplorasi awal: Geological Mapping, Geochemistry Sampling, Geophysics (MT Survey) — bukan 'satellite TV analysis'.

- Geochemistry membantu estimasi temperatur reservoir & asal fluida.

- Tujuan utama exploration drilling: menguji conceptual model (bukan langsung memaksimalkan produksi).

- Karakteristik sistem geothermal yang disukai: temperatur tinggi, permeabilitas baik, reservoir dangkal (bukan reservoir kecil).

- Tujuan akhir level perusahaan dalam geothermal drilling: proyek yang ekonomis (economically viable project).

## Soal & Jawaban

1. Elemen sistem geothermal?

Jawaban: Heat Source, Reservoir & Fluid Pathway, Cap Rock

2. Sistem geothermal selalu di cekungan sedimen?

Jawaban: False

3. Lokasi umum sistem geothermal?

Jawaban: Plate Boundary Volcanic Areas

4. Faktor pengendali performa reservoir geothermal?

Jawaban: Porositas, Permeabilitas, Heat Flow

5. Fluida khas sistem geothermal?

Jawaban: Hydrothermal Circulating Fluid

6. Reservoir geothermal umumnya overpressured seperti petroleum?

Jawaban: False

7. Penyekat alami (cap) sistem geothermal?

Jawaban: Smectite Clay

8. Urutkan tahapan proyek geothermal

Jawaban: Exploration → Development Drilling → Construction → Operation

9. Tahap dengan risiko subsurface tertinggi?

Jawaban: Exploration

10. Tahap dengan biaya tertinggi?

Jawaban: Surface Facility Construction

11. Bukan metode eksplorasi awal geothermal?

Jawaban: Satellite TV Analysis

12. Data geokimia membantu estimasi suhu reservoir & asal fluida?

Jawaban: True

13. Tujuan utama exploration drilling?

Jawaban: Test Conceptual Model

14. Bukan karakteristik sistem geothermal yang disukai?

Jawaban: Small Reservoir

15. Tujuan akhir level perusahaan dalam geothermal drilling?

Jawaban: Economic Viable Project

# 5. Drilling HSE

## Konsep Kunci

- Engineering Control contoh: memasang guard pada peralatan berputar (bukan safety helmet/SOP/kampanye — itu masuk kategori lain).

- Hierarki pengendalian bahaya (paling efektif → paling rendah): Elimination → Substitution → Engineering Control → Administrative Control (APD/PPE ada di bawahnya).

- Tujuan utama HIRA/JSA: mengidentifikasi bahaya & menentukan pengendalian risiko.

- Berdasarkan data HOC, mayoritas kecelakaan kerja disebabkan oleh Unsafe Acts (tindakan tidak aman).

- Prinsip STOP WORK AUTHORITY (SWA): stop pekerjaan & komunikasikan bahaya segera.

- PTW (Permit to Work) wajib untuk: confined space entry, heavy lift, electrical work, hot work — TIDAK untuk pekerjaan rutin berisiko rendah.

- Tujuan LOTO: mengisolasi sumber energi agar peralatan tidak dapat beroperasi selama maintenance.

- KPI Lagging indicator: Total Recordable Incident Rate (mengukur hasil/insiden yang sudah terjadi).

- KPI Leading indicator: LTIFR proaktif seperti jumlah HOC, jumlah safety meeting, jumlah emergency drill (indikator yang mendahului insiden).

- Metode analisis risiko umum: HAZOP, Bow-Tie, JSA (MCU bukan metode analisis risiko standar).

- Peran dalam emergency response: Fire Warden, Assembly Marshal, First Aider (Security bukan peran emergency response formal dalam konteks ini).

- SDS (Safety Data Sheet) WAJIB mendeskripsikan alat pelindung yang sesuai untuk penanganan & keadaan darurat.

- Elemen label bahaya GHS: Hazard Pictogram, Signal Word, Hazard Statement, Product Identifier.

## Soal & Jawaban

1. Contoh Engineering Control?

Jawaban: Install guard pada peralatan berputar

2. Tujuan utama HIRA/JSA?

Jawaban: Identifikasi bahaya & tentukan pengendalian risiko

3. Penyebab utama kecelakaan kerja menurut HOC?

Jawaban: Unsafe Acts

4. Tindakan tepat saat melihat potensi bahaya saat lifting (SWA)?

Jawaban: Stop pekerjaan & komunikasikan bahaya

5. Aktivitas yang TIDAK wajib PTW?

Jawaban: Pekerjaan rutin risiko rendah

6. Tujuan utama LOTO?

Jawaban: Isolasi sumber energi agar peralatan tidak dapat beroperasi saat maintenance

7. Tindakan yang mencerminkan Community Safety terbaik?

Jawaban: Mengontrol debu, lalu lintas, emisi selama aktivitas proyek

8. KPI Lagging indicator?

Jawaban: Total Recordable Incident Rate

9. KPI Leading indicator?

Jawaban: LTIFR / HOC (indikator proaktif) — cek definisi spesifik pada materi

10. Bukan metode analisis risiko?

Jawaban: MCU

11. Urutkan hierarki pengendalian bahaya (paling efektif→rendah)

Jawaban: Elimination → Substitution → Engineering Control → Administrative Control

12. Bukan peran dalam emergency response?

Jawaban: Security

13. SDS tidak mendeskripsikan alat pelindung yang sesuai?

Jawaban: False — SDS wajib mendeskripsikannya

14. Elemen label bahaya yang hilang?

Jawaban: Hazard Pictogram / Signal Word / Hazard Statement / Product Identifier (sesuai konteks gambar)

# 6. Petroleum Subsurface for Drillers

## Konsep Kunci

- Elemen petroleum system: Source rock, Reservoir, Seal, Trap (Fault bisa jadi bagian trap, tapi bukan elemen dasar sistem).

- Hydrocarbon generation = proses pembentukan minyak & gas dari sisa organisme yang terkubur.

- Reservoir rock = batuan dengan porositas & permeabilitas tinggi.

- Stratigraphic trap = trap akibat perubahan jenis batuan, unconformity, atau fitur sedimen lain (berbeda dari structural trap).

- Karakteristik reservoir rock yang baik: porositas tinggi, permeabilitas tinggi, konektivitas pori baik (kandungan organik tinggi BUKAN ciri reservoir, itu ciri source rock).

- Pore pressure = formation pressure (istilah lain yang umum dipakai).

- Pada normal pressure environment: Pore Pressure (PP) = Hydrostatic Pressure (HP).

- Uplift tektonik di area source justru MENINGKATKAN suplai sedimen ke basin (bukan menurunkan).

## Soal & Jawaban

1. Conventional oil/gas berasal dari formasi yang mudah diekstraksi?

Jawaban: True

2. Elemen petroleum system, kecuali?

Jawaban: Fault (bukan elemen dasar; elemen dasar: Source rock, Reservoir, Seal)

3. Uplift tektonik di area source menurunkan suplai sedimen ke basin?

Jawaban: False — justru meningkatkan

4. Proses pembentukan minyak/gas dari sisa organisme?

Jawaban: Hydrocarbon Generation

5. Batuan berpori & permeabel tinggi disebut?

Jawaban: Reservoir

6. Trap akibat perubahan jenis batuan/unconformity?

Jawaban: Stratigraphic Trap

7. Bukan ciri utama reservoir rock yang baik?

Jawaban: High Organic Content

8. Pore pressure juga dikenal sebagai?

Jawaban: Formation Pressure

9. Pada normal pressure environment, hubungan PP dan HP?

Jawaban: PP = HP

# 7. Project Economics

## Konsep Kunci

- 3 jenis IRR dalam proyek: Project IRR, Equity IRR, Lender's IRR.

- WACC lebih rendah jika porsi equity lebih tinggi & biaya utang/ekuitas rendah (bukan jika interest rate lebih tinggi).

- NPV = jumlah present value seluruh cash flow − investasi. Jika NPV positif → investasi layak (justified).

- IRR = discount rate yang membuat NPV = 0. Investasi layak jika IRR > hurdle rate/WACC (bukan IRR < WACC).

- IRR bisa negatif, bisa 0, bisa melebihi 100% — semua pernyataan itu benar.

- Depresiasi menyebar biaya aset tetap sepanjang umur pakainya; dua metode umum: straight line & declining balance.

- IDC (Interest During Construction) TERMASUK bagian dari total borrowing balance yang harus dibayar.

- FCFP (Free Cash Flow to Project) = EBT + Depreciation expense + Interest repayment − Investment.

- FCFE (Free Cash Flow to Equity) = FCFP − Principal repayment − Interest payment.

- Jika IRR > hurdle rate/WACC dan NPV > 0, maka proyek dinyatakan viable (layak).

## Soal & Jawaban

1. 3 IRR seputar proyek?

Jawaban: Project IRR, Equity IRR, Lender's IRR — pernyataan ini benar

2. WACC akan lebih rendah jika…?

Jawaban: Porsi equity lebih tinggi / biaya modal lebih rendah (bukan interest rate lebih tinggi)

3. Asumsi model finansial mencakup?

Jawaban: Initial investment, O&M costs, Loan amount — semua benar

4. Future value dihitung dengan compound interest?

Jawaban: True

5. Present cash harus di-discount dengan discount rate untuk jadi future value?

Jawaban: False — justru sebaliknya: future value di-discount jadi present value

6. Bukan metode investment judgement?

Jawaban: Sales Method

7. Pernyataan benar tentang NPV?

Jawaban: Kedua pernyataan benar (NPV = PV cash flow − investasi; NPV positif → layak)

8. Pernyataan benar tentang IRR?

Jawaban: IRR adalah discount rate yang membuat NPV=0 (pernyataan kedua soal 'investasi layak jika IRR < hurdle rate' SALAH — seharusnya IRR > hurdle rate)

9. Pernyataan benar tentang depresiasi?

Jawaban: Kedua pernyataan benar (menyebar biaya aset; metode straight line & declining balance)

10. IDC bukan bagian dari total borrowing balance yang dibayar?

Jawaban: False — IDC termasuk bagian yang harus dibayar

11. FCFP = ?

Jawaban: EBT + Depreciation expense + Interest repayment − Investment

12. FCFE = ?

Jawaban: FCFP − Principal repayment − Interest payment

13. 3 IRR seputar proyek, KECUALI?

Jawaban: Cost IRR (bukan salah satu dari 3 IRR: Project/Equity/Lender's)

14. IRR = yield rate yang menyamakan investasi dan return?

Jawaban: True

15. Hubungan NPV & IRR yang benar?

Jawaban: Jika IRR > hurdle rate/WACC, NPV > 0, maka proyek viable

16. Pernyataan paling benar tentang IRR?

Jawaban: Semua pernyataan benar (IRR bisa >100%, bisa 0, bisa negatif)

# 8. DPM Module 1 (Drilling Project Management)

## Konsep Kunci

- Input subsurface kunci untuk Drilling Project Management: Seismic Interpretation, Pore Pressure Prediction, Offset Well Analysis (PVT Analysis lebih ke reservoir engineering, bukan input drilling langsung).

- NPT = Non-Productive Time; ILT = Invisible Lost Time.

- Project Life Cycle: Initiation → Planning (termasuk Detailed Budget/AFE) → Execution/Monitoring → Completion.

- Detailed Budget/AFE termasuk bagian dari tahap Project Planning.

## Soal & Jawaban

1. Bukan bagian dari key subsurface input DPM?

Jawaban: PVT Analysis

2. NPT dan ILT kepanjangannya?

Jawaban: Non-Productive Time (NPT) & Invisible Lost Time (ILT)

3. Bagian Project Life Cycle yang berisi Detailed Budget/AFE?

Jawaban: Project Planning

4. Pernyataan pada gambar adalah Major Deliverable saat mendefinisikan Project Scope?

Jawaban: True (sesuai konteks gambar pada quiz)

# 9. Casing Setting Depth and Well Sizing

## Konsep Kunci

- Casing bukan Drill Pipe. Jenis casing: Conductor, Surface, Intermediate, Production.

- Parameter kunci desain casing: formation pressure, fracture pressure, temperature profile (delivery time BUKAN parameter teknis desain).

- 2 output utama preliminary casing design: Casing Size & Setting Depth.

- Bottom-up approach dalam casing design berbasis Kick Tolerance.

- Urutan casing top-to-bottom: Conductor → Surface Casing → Intermediate Casing → Production Casing.

- Casing memberi dukungan struktural pada wellbore: True.

- Pada plot tekanan-kedalaman, kurva Fracture Pressure berada di sisi KANAN (nilai lebih tinggi), Pore Pressure di sisi kiri.

- Jika drilling bergeser ke KIRI dari kurva pore pressure (mud weight < pore pressure) → risiko Kick (Influx).

- Bottom-up method dimulai dari bagian DALAM/produksi (bukan dari shallow section) — untuk menentukan casing terlebih dahulu dari reservoir target ke atas.

- Jika reservoir butuh 7" liner: program dari atas ke bawah = 12-1/4" hole → 9-5/8" casing → 8-1/2" hole → 7" liner.

## Soal & Jawaban

1. Bukan jenis casing?

Jawaban: Drill Pipe

2. Bukan parameter kunci desain casing?

Jawaban: Delivery Time

3. 2 output utama preliminary casing design?

Jawaban: Casing Size & Setting Depth

4. Basis utama bottom-up approach dalam casing design?

Jawaban: Kick Tolerance

5. Urutkan casing string dari atas ke bawah

Jawaban: Conductor → Surface Casing → Intermediate Casing → Production Casing

6. Casing memberi dukungan struktural pada wellbore?

Jawaban: True

7. Pada plot tekanan-kedalaman, kurva di sisi kanan?

Jawaban: Fracture Pressure

8. Jika drilling bergeser ke kiri dari kurva pore pressure, terjadi?

Jawaban: Kick (Influx)

9. Bottom-up method dimulai dari shallow section?

Jawaban: False — dimulai dari bawah/reservoir target

10. Program hole & casing jika reservoir butuh 7" liner (atas ke bawah)?

Jawaban: 12-1/4" Hole → 9-5/8" Casing → 8-1/2" Hole → 7" Liner

# 10. Directional Drilling – Torque & Drag Essentials

## Konsep Kunci

- Meningkatkan kekakuan (stiffness) drillstring MEMBANTU mengurangi risiko buckling: True.

- BHA untuk tangent section: Packed Hole Assembly. BHA untuk build inclination: Fulcrum Assembly. BHA untuk drop inclination: Pendulum Assembly.

- Friction factor lebih rendah pada cased hole dengan oil-based mud: True.

- Cara mengurangi risiko buckling: menambahkan lubricant untuk mengurangi friksi wellbore (bukan mengurangi stiffness).

- 3 tahap buckling drillstring: Sinusoidal, Helical, Lock-up.

- Friction factor umum open hole dengan water-based mud: 0.15–0.20 (oil-based mud lebih rendah lagi, sekitar 0.10–0.12 di cased hole).

## Soal & Jawaban

1. Meningkatkan stiffness drillstring membantu mengurangi risiko buckling?

Jawaban: True

2. Tipe BHA untuk tangent section?

Jawaban: Packed Hole Assembly

3. Tipe BHA untuk build inclination?

Jawaban: Fulcrum Assembly

4. Friction factor lebih rendah di cased hole dengan OBM?

Jawaban: True

5. Cara mengurangi risiko buckling?

Jawaban: Menambahkan lubricant untuk mengurangi friksi wellbore

6. 3 tahap buckling drillstring?

Jawaban: Sinusoidal, Helical, Lock-up

# 11. AFE Components and Construction

## Konsep Kunci

- AFE berbasis PROJECT basis, bukan contract basis: pernyataan 'AFE based on contract basis' = False.

- SKK Migas melakukan Technical Evaluation & Cost Evaluation & Approval saat evaluasi AFE (bukan employee recruitment).

- AFE Bundling diajukan SETELAH WP&B disetujui.

- Technical Proposal Form mencakup: Project Background, Scope of Work, Project Objective, Project Expenses.

- Urutan AFE approval: Submit AFE Proposal → Checklist Verification → Technical Evaluation → AFE Approval.

- AFE > US$100 juta disetujui oleh level otoritas tertinggi (Deputy/Kepala SKK Migas), sesuai ambang batas yang berlaku.

- Power BI digunakan untuk membandingkan data AFE historis & menilai kewajaran proposal.

- BS 15 = Budget Schedule berisi Lifting Forecast (verifikasi nomor BS spesifik pada materi PSCM Anda).

- Jika AFE submission tidak lengkap → dikembalikan untuk dilengkapi (returned for completion).

- Tangible goods dalam kampanye drilling: Casing, Tubing, Drill Bit (Wellhead termasuk tangible juga — perhatikan opsi 'kecuali' pada soal).

- Intangible cost: Directional Drilling and Surveys, Mud Logging Services, Contract Rig (jasa & sewa, bukan barang fisik permanen).

## Soal & Jawaban

1. AFE berbasis kontrak, bukan proyek?

Jawaban: False — AFE berbasis project

2. Aktivitas SKK Migas saat evaluasi AFE?

Jawaban: Technical Evaluation, Cost Evaluation, Approval

3. Kapan AFE Bundling diajukan?

Jawaban: Setelah WP&B disetujui

4. Informasi dalam Technical Proposal Form?

Jawaban: Project Background, Scope of Work, Project Objective, Project Expenses

5. Urutkan proses approval AFE

Jawaban: Submit AFE Proposal → Checklist Verification → Technical Evaluation → AFE Approval

6. Siapa yang approve AFE >US$100 juta?

Jawaban: Perlu verifikasi ke materi asli (level approval tertinggi sesuai kebijakan internal/SKK Migas)

7. Budget Schedule bukan untuk study-related project?

Jawaban: BS 23 Components List

8. Fungsi utama Power BI menurut materi?

Jawaban: Membandingkan data AFE historis & menilai kewajaran proposal

9. Budget Schedule berisi Lifting Forecast?

Jawaban: Perlu verifikasi ke materi asli (opsi: BS 14/15/16/17)

10. Budget Schedule untuk Administrative Expenses?

Jawaban: Perlu verifikasi ke materi asli (opsi: BS 8/10/11/15)

11. Jika AFE submission tidak lengkap?

Jawaban: Dikembalikan untuk dilengkapi (returned for completion)

12. Bukan tangible goods dalam kampanye drilling?

Jawaban: Perlu verifikasi ke materi asli (opsi: Casing/Tubing/Wellhead/Drill Bit)

13. Cased hole electric wireline logging (BS 19) termasuk dry hole basis?

Jawaban: Perlu verifikasi ke materi asli

14. Wellsite & access road preparation termasuk Intangible Cost?

Jawaban: True — umumnya dikategorikan sebagai intangible cost

15. Contoh Intangible Costs?

Jawaban: Contract Rig, Mud Logging Services, Directional Drilling and Surveys

# 12. Casing Design, Depth Selection & Handling

## Konsep Kunci

- Kick tolerance: faktor kritis yang harus dihindari saat kick adalah Lost Circulation / fracturing casing shoe sebelumnya.

- Hole size dengan kick tolerance volume terbesar: hole besar (misal 12-1/4") dibanding hole kecil (6" ke bawah).

- Penyebab tekanan formasi abnormal/subnormal: low permeable layer (untuk overpressure, umumnya karena undercompaction pada lapisan impermeabel).

- API Buttress connection dengan spacer ring: 'No Gap' — perlu verifikasi klaim True/False sesuai spec API 5CT/5B.

- API Buttress connection cocok untuk gas well: umumnya kurang disarankan (Buttress bukan gas-tight seal terbaik dibanding Premium connection) — perlu cek materi.

- Yield strength casing 13-3/8", 68 ppf, L-80: 80,000 psi (angka L-80 menunjukkan yield strength minimum 80 ksi).

- Casing length dihitung dari total joint × panjang per joint (butuh data tambahan pada soal bergambar).

- Alat penjepit casing di rotary table: Casing Slip.

- Parameter identitas 1 joint casing: OD, steel grade, nominal weight/foot, jenis thread.

- 3 pertimbangan casing setting point: Pore pressure, Shallow hazard, Kick tolerance.

- Pore pressure prediction penting untuk menentukan casing setting depth.

- Standar desain casing: API 5CT.

- Casing cross-over dipakai saat pin & box dua casing punya thread berbeda: True.

- Side Door Elevator cocok dengan casing tipe tertentu sesuai upset/coupling — sesuai gambar pada soal.

- Beban Burst Load casing mempertimbangkan: Drilling LOT (Leak Off Test) dan tekanan internal saat operasi.

- Long String Design TIDAK selalu direkomendasikan untuk sumur geothermal (biasanya liner design lebih disarankan).

## Soal & Jawaban

1. Faktor kritis dihindari saat kick tolerance?

Jawaban: Fracturing the previous casing shoe

2. Hole size dengan kick tolerance volume terbesar?

Jawaban: 12-1/4" (hole lebih besar → volume anulus lebih besar → toleransi kick lebih besar)

3. Penyebab abnormal/subnormal formation pressure?

Jawaban: Low permeable layer

4. API Buttress connection dengan spacer ring 'No Gap'?

Jawaban: Perlu verifikasi ke materi asli (spesifikasi API 5CT/5B)

5. API Buttress connection cocok untuk gas well?

Jawaban: Perlu verifikasi ke materi asli

6. Yield strength casing 13-3/8", 68 ppf, L-80, R-3, BTC?

Jawaban: 80,000 psi

Catatan: Grade L-80 = yield strength minimum 80,000 psi

7. Panjang casing (ft) dari deskripsi 13-3/8", 68 ppf, L-80, R-3, BTC?

Jawaban: Tergantung data jumlah joint pada soal bergambar — tidak dapat dipastikan tanpa data tsb

8. Alat penjepit casing di rotary table?

Jawaban: Casing Slip

9. Sebuah 'joint' casing diidentifikasi dengan parameter?

Jawaban: Outside Diameter, Steel grade, Nominal weight/foot, Type of thread

10. 3 pertimbangan casing setting point?

Jawaban: Pore pressure, Shallow hazard, Kick tolerance

11. Mengapa pore pressure prediction kritis dalam casing design?

Jawaban: Untuk menentukan casing setting depth

12. Standar untuk spesifikasi desain casing?

Jawaban: API 5CT

13. Casing cross-over dipakai saat pin & box dua casing beda thread?

Jawaban: True

14. Tipe casing connection kategori Integral Flush?

Jawaban: Sesuai gambar pada soal (A/B/C)

15. Tipe casing connection kategori Integral Upset?

Jawaban: Sesuai gambar pada soal (A/B/C)

16. Tipe connection yang cocok dengan Side Door Elevator?

Jawaban: Sesuai gambar pada soal (A/B/C)

17. Tekanan yang dipertimbangkan dalam Burst Load casing?

Jawaban: Drilling LOT (Leak Off Test)

18. Long String Design sangat disarankan untuk sumur geothermal?

Jawaban: False — umumnya liner design lebih disarankan pada geothermal

19. Basis utama bottom-up approach dalam casing design?

Jawaban: Kick Tolerance

20. Jika reservoir butuh 7" liner (atas ke bawah)?

Jawaban: 12-1/4" Hole → 9-5/8" Casing → 8-1/2" Hole → 7" Liner

# 13. Drilling PSCM, Material Management & Negotiation

## Konsep Kunci

- Supply Chain = total sequence proses bisnis untuk memenuhi permintaan pelanggan (bukan hanya logistik).

- Tujuan utama Supply Chain Management: mengelola proses secara efektif sambil menjaga kualitas & mengurangi biaya.

- Bukan bagian material management: Marketing Strategy.

- 'Purchasing Musts' = Right stuff, price, time, place, source (5 Rights).

- Langkah pertama proses purchasing: Identification of Needs.

- Contract Administration = aktivitas dari contract award sampai contract closeout.

- Drilling Team bertanggung jawab membuat Procurement List: perlu verifikasi (umumnya technical/user dept yang membuat, procurement yang eksekusi).

- Procurement Team bertanggung jawab membuat Scope of Work: umumnya user/technical dept, bukan procurement — perlu verifikasi.

- BATNA = Best Alternative To a Negotiated Agreement (alternatif terbaik jika negosiasi gagal).

- ZOPA = Zone of Possible Agreement (area dimana kesepakatan bisa dicapai).

## Soal & Jawaban

1. Definisi Supply Chain?

Jawaban: Total sequence of business processes to satisfy customer demand

2. Tujuan utama Supply Chain Management?

Jawaban: Mengelola proses secara efektif sambil menjaga kualitas & mengurangi biaya

3. Bukan bagian dari material management activities?

Jawaban: Marketing Strategy

4. 'Purchasing Musts' kunci?

Jawaban: Right stuff, price, time, place, source

5. Langkah pertama proses purchasing?

Jawaban: Identification of Needs

6. Contract Administration adalah?

Jawaban: Aktivitas dari contract award sampai closeout

7. Drilling Team bertanggung jawab membuat Procurement List?

Jawaban: Perlu verifikasi ke materi asli

8. Procurement Team bertanggung jawab membuat Scope of Work?

Jawaban: Perlu verifikasi ke materi asli (umumnya False — SOW dibuat oleh user/technical team)

9. Apa itu BATNA?

Jawaban: Best Alternative if negotiation fails

10. Apa itu ZOPA?

Jawaban: Zone where agreement can be reached

# 14. Directional Drilling (Well Planning, Anti-Collision, BHA, T&D, M/LWD)

## Konsep Kunci

- Horizontal well: inklinasi > 86° (mendekati 90°).

- Azimuth = arah directional well; Inclination = sudut kemiringan dari vertikal.

- ECD & SPP berkaitan dengan Hydraulic requirements and limitations dalam well profile design.

- Build/drop/turn rate diminimalkan untuk menyederhanakan trajectory & mengurangi risiko mekanis (torque, drag, buckling).

- Slip velocity = kecepatan turun (downward velocity) cutting relatif terhadap fluida bor.

- Indikasi kolisi/gangguan magnetik: MWD survey inconsistencies (bukan tekanan annular tinggi).

- Jika curiga collision saat drilling: sirkulasi bottoms-up & cek metal/cement cutting.

- Ellipsoid of uncertainty (3D) mencakup: inclination, azimuth, measured depth error.

- BHA yang mengandalkan rotasi seluruh drillstring untuk kontrol arah: Rotary BHA (steerable/bent-housing lebih pasif terhadap arah dari sliding).

- Static friction = friksi saat 2 permukaan tidak bergerak relatif satu sama lain.

- Torsional friction (torque) bekerja berlawanan arah rotasi pipa.

- 3 tahap buckling: Sinusoidal, Helical, Lock-up.

- Torque & drag digunakan untuk: casing design, well profile comparison, on-site planning sidetrack (BUKAN mud formulation selection).

- MWD memberi data real-time directional & toolface — bukan menghilangkan kebutuhan casing design.

## Soal & Jawaban

1. Horizontal well berdasarkan inklinasi?

Jawaban: Inclination > 86°

2. Pengukuran directional yang menunjukkan arah sumur?

Jawaban: Azimuth

3. ECD & SPP berkaitan dengan apa dalam well profile design?

Jawaban: Hydraulic requirements and limitations

4. Mengapa curvature (build/drop/turn) diminimalkan?

Jawaban: Menyederhanakan trajectory & mengurangi risiko mekanis

5. Apa itu slip velocity?

Jawaban: Kecepatan turun (downward velocity) cutting melalui fluida bor

6. Apa yang dilakukan jika curiga collision saat drilling?

Jawaban: Sirkulasi bottoms-up & cek metal/cement cutting

7. Indikasi gangguan magnetik dari wellbore/metal terdekat?

Jawaban: MWD survey inconsistencies

8. 3 komponen ellipsoid of uncertainty?

Jawaban: Inclination, azimuth, measured depth

9. BHA yang mengandalkan rotasi seluruh drillstring untuk kontrol arah?

Jawaban: Rotary BHA

10. Friksi saat 2 permukaan tidak bergerak relatif?

Jawaban: Static friction

11. Arah kerja torsional friction (torque)?

Jawaban: Berlawanan arah rotasi pipa

12. Friction factor lebih rendah pada cased hole dengan OBM?

Jawaban: True

13. 3 tahap buckling drillstring?

Jawaban: Sinusoidal, Helical, Lock-up

14. Friction factor tipikal open hole dengan WBM?

Jawaban: 0.15–0.20

15. Bukan aplikasi tipikal torque & drag calculation?

Jawaban: Mud formulation selection

16. Salah satu manfaat kunci MWD?

Jawaban: Menyampaikan data directional & toolface real-time

17. Torque & drag model hanya dipakai saat well planning saja?

Jawaban: False — juga dipakai saat drilling berlangsung

# 14b. Drilling Rig

## Konsep Kunci

- BOP yang bisa Complete Shut Out (CSO) tanpa string di dalamnya: Blind Ram (atau Shear Ram jika perlu memotong pipa).

- Annular packing element untuk OBM di Indonesia: umumnya Nitrile Rubber (tahan minyak lebih baik dari natural rubber).

- DS-1 (Drill Stem Inspection standard) mengelompokkan kategori inspeksi drill pipe berdasarkan kedalaman sumur.

- Rule-of-thumb rig paling cost-effective untuk sumur 8,500 ft: kisaran 1000 HP (rig menengah, bukan rig terlalu kecil 750 HP atau terlalu besar 1500 HP).

- Konversi tubular connection 4-1/2" drill pipe: NC-46.

- Instrumen untuk mengukur tubular connection (make-up torque): Tong Torque.

- Rekomendasi kritis (Critical Recommendation) dalam rig inspection berpotensi mengarah pada Loss of Life jika diabaikan.

## Soal & Jawaban

1. BOP yang bisa Complete Shut Out tanpa string?

Jawaban: Blind Ram

2. Annular packing element yang cocok untuk OBM di Indonesia?

Jawaban: Nitrile Rubber

3. Nama peralatan (drilling recorder)?

Jawaban: Drilling Recorder Data Unit (sesuai gambar soal)

4. Instrumen untuk mengukur tubular connection?

Jawaban: Tong Torque

5. Critical Recommendation dalam rig inspection dapat mengarah ke?

Jawaban: Loss of Life

6. Kategori DS-1 untuk drillpipe sumur 5,000–10,000 ft?

Jawaban: Perlu verifikasi ke tabel DS-1 pada materi (opsi Cat 2/3/4/5)

7. Rig paling cost-effective untuk sumur 8,500 ft?

Jawaban: 1000 HP

Catatan: Rule-of-thumb: kedalaman menengah butuh rig kelas menengah, bukan yang terlalu kecil/besar

8. Equivalent 4-1/2" drill pipe connection?

Jawaban: NC-46

# 15. Geothermal Rig Sizing

## Konsep Kunci

- Pertimbangan pemilihan Top Drive: Surface Drilling Torque, Pick Up Speed, Make Up Torque (bukan surface pump pressure).

- Overhead BOP crane membantu mengurangi flat time untuk BOP pressure test: True.

- Keunggulan 2-joint rig: tripping lebih cepat, moving time lebih cepat.

- Faktor pemilihan onshore rig size: fuel consumption, maximum hookload, jumlah crew rig.

- Rig horsepower TIDAK berbanding terbalik dengan harga rig (justru berbanding lurus — semakin besar HP, semakin mahal): pernyataan 'inversely proportional' = False.

- Spesifikasi umum Rig Technical Data Sheet: Rated Drilling Depth, Top Drive System, Rig Horse Power, Mud Pump.

- Max Pick Up Load dibatasi oleh Drill Pipe Tensile Strength: True.

- Max Hook Load bergantung pada: Drill Pipe Tensile Strength, Top Drive System, Traveling Block.

- Rig Pick Up capability TIDAK secara langsung menunjukkan Rig Rated Drilling Depth: False.

- Perhitungan Hookload: BHA weight (dengan buoyancy factor sesuai mud weight) + TDS weight + Traveling Block weight.

- Cara menentukan Max Hook Load: kumpulkan data Pick Up Load dari berbagai area, plot, lalu ekstrapolasi untuk kedalaman lebih dalam.

- Penyebab umum kegagalan drill pipe: thread damage, exceeding tensile strength, exceeding yield torque.

- Rig Mud Pump rate ditentukan oleh hole section terbesar yang akan dibor: True.

## Soal & Jawaban

1. Pertimbangan pemilihan Top Drive?

Jawaban: Surface Drilling Torque, Pick Up Speed, Make Up Torque

2. Overhead BOP crane mengurangi flat time untuk BOP pressure test?

Jawaban: True

3. Keunggulan 2-joint rig?

Jawaban: Faster tripping time, Faster moving time

4. Faktor pemilihan onshore rig size?

Jawaban: Fuel consumption, Maximum Hookload, Number of rig crew

5. Rig horsepower berbanding terbalik dengan harga rig?

Jawaban: False — berbanding lurus

6. Spesifikasi umum Rig Technical Data Sheet?

Jawaban: Rated Drilling Depth, Top Drive System, Rig Horse Power, Mud Pump

7. Pasangan Rig Equipment & spesifikasi paling relevan?

Jawaban: Derrick → Flow Rate; TDS → Surface Torque; Drawwork → Tensile Strength (cek pasangan lengkap sesuai materi)

8. Max Pick Up load dibatasi oleh Drill Pipe Tensile Strength?

Jawaban: True

9. Max Hook Load bergantung pada?

Jawaban: Drill Pipe Tensile Strength, Top Drive System, Traveling Block

10. Rig Pick Up capability menunjukkan Rig Rated Drilling Depth?

Jawaban: False

11. Hookload: BHA 120 Klbs, TDS 17 Klbs, TB 22 Klbs, MW 10.3 ppg?

Jawaban: 140 Klbs

Catatan: Buoyancy factor = 1-(10.3/65.5)=0.843; BHA buoyed=120×0.843≈101.1; total=101.1+17+22≈140 Klbs

12. Cara menentukan Max Hook Load?

Jawaban: Kumpulkan data Pick Up Load dari berbagai area, plot, ekstrapolasi untuk kedalaman lebih dalam

13. Downward direction tidak memengaruhi perhitungan drawwork horse power?

Jawaban: Perlu verifikasi ke materi asli

14. Penyebab umum kegagalan drill pipe?

Jawaban: Thread damage, Exceeding Tensile Strength, Exceeding Yield Torque

15. Rig Mud Pump rate ditentukan oleh hole section terbesar?

Jawaban: True

# 16. Cementing Operation

## Konsep Kunci

- Tujuan cementing: zonal isolation, casing support & protection, support the borehole (bukan menahan beban torsional casing string).

- Data sumur yang dibutuhkan untuk desain cementing: survey data, caliper data, well temperature & formation pressure, mud properties.

- Well temperature & formation pressure yang tidak akurat dapat menyebabkan excessive WOC, premature setting, well security issues: True.

- Stab-in cementing umum dipakai pada Intermediate Casing / large-hole sections.

- Surface casing cementing TIDAK terlalu menghadapi tantangan suhu tinggi (suhu rendah, bukan tantangan besar): False.

- Two-stage cementing dipakai untuk mengelola hydrostatic pressure & mengurangi risiko lost circulation, memperbaiki penempatan semen di atas loss zone.

- Casing accessories untuk cementing: Centralizer, Stop Collar, Float Collar, Float Shoe.

- Wiper plug memisahkan cement slurry dari fluida drilling/displacement: True.

- Sequence single-stage cementing job: Drop Bottom Plug → Pump Slurry → Drop Top Plug → Pump Displacement Fluid.

- Spacer fluid memisahkan cement slurry dari drilling fluid.

- Tail slurry = slurry semen terakhir yang dipompa saat primary cementing; lebih berat & kuat dari lead slurry.

- Lead slurry umumnya lebih ringan dari tail slurry: True.

- Kelas semen API: Class G, Class H (paling umum untuk sumur minyak/gas & geothermal).

- Retarder = aditif untuk memperlambat waktu setting semen (memberi waktu lebih untuk penempatan).

## Soal & Jawaban

1. Tujuan cementing?

Jawaban: Zonal isolation, Casing Support & Protection, Support the Borehole

2. Data sumur untuk desain cementing job?

Jawaban: Survey data, Caliper data, Well temperature & formation pressure, Mud properties

3. Ketidakakuratan suhu/tekanan formasi menyebabkan masalah WOC?

Jawaban: True

4. Stab-in cementing umum dipakai di section?

Jawaban: Intermediate Casing

5. Surface casing cementing menghadapi tantangan suhu rendah?

Jawaban: True (secara teknis suhu rendah, bukan tantangan suhu tinggi)

6. Mengapa two-stage cementing digunakan?

Jawaban: To Manage Hydrostatic Pressure / Improve Cement Placement Above Loss Zones

7. Casing accessories untuk mengontrol flow saat cementing?

Jawaban: Centralizer, Stop Collar, Float Collar, Float Shoe

8. Wiper plug memisahkan cement slurry dari fluida drilling/displacement?

Jawaban: True

9. Urutkan sequence single-stage cementing job

Jawaban: Drop Bottom Plug → Pump Slurry → Drop Top Plug → Pump Displacement Fluid

10. Fluida yang memisahkan cement slurry dari drilling fluid?

Jawaban: Spacer

11. Tail slurry adalah slurry terakhir yang dipompa saat primary cementing?

Jawaban: True

12. Lead slurry lebih ringan dari tail slurry?

Jawaban: True

13. Kelas Portland Cement berdasarkan API?

Jawaban: Class G, Class H

14. Aditif untuk memperlambat waktu setting semen?

Jawaban: Retarders

# 17. Wellhead & Xmas Tree

## Konsep Kunci

- Fungsi wellhead: attach BOP saat drilling, akses sumur yang andal (BUKAN langsung meningkatkan laju produksi atau attach well pump).

- Komponen yang dipasang untuk operasi produksi: Christmas Tree.

- Casing spool dipasang di antara casing head & tubing hanger.

- Fungsi casing hanger: menggantung beban casing string & menyekat tekanan annulus.

- Wellhead & Christmas tree diatur oleh standar API 6A.

- Christmas Tree = assembly valve, choke, fitting untuk operasi produksi.

- Christmas Tree dipasang SETELAH tubing terpasang (sesudah completion, sebelum well diproduksikan).

- Fungsi 'Tee or Cross' pada Christmas tree: menyediakan connection point untuk berbagai control valve.

- Fungsi swab valve: memberi akses vertikal ke wellbore (untuk wireline/slickline).

- PSL (Product Specification Level) mendefinisikan tingkat desain/kualifikasi komponen wellhead: True.

## Soal & Jawaban

1. Fungsi utama wellhead, KECUALI?

Jawaban: Directly increasing oil production rate

2. Komponen yang dipasang untuk operasi produksi?

Jawaban: Christmas Tree

3. Nama komponen pada gambar?

Jawaban: Sesuai gambar (Casing Head/Casing Spool/Tubing Hanger/Tubing Head)

4. Casing spool dipasang di mana?

Jawaban: Antara casing head dan tubing hanger

5. Fungsi komponen pada casing spool untuk menggantung casing berikutnya?

Jawaban: Casing hanger

6. Fungsi utama casing hanger?

Jawaban: Menggantung beban casing string & menyekat tekanan annulus

7. Standar yang mengatur wellhead & Christmas tree?

Jawaban: API 6A

8. Definisi Christmas Tree?

Jawaban: Assembly valve, choke, dan fitting untuk operasi produksi

9. Kapan Christmas Tree biasanya dipasang?

Jawaban: Setelah tubing terpasang

10. Fungsi utama 'Tee or Cross' pada Christmas tree?

Jawaban: Menyediakan connection point untuk berbagai control valve

11. Fungsi swab valve?

Jawaban: Memberi akses vertikal ke wellbore

12. PSL mendefinisikan level desain komponen wellhead?

Jawaban: True

# 18. Bit (PDC & Roller Cone)

## Konsep Kunci

- PDC (Fixed Cutter) Bit memecah batuan dengan shearing kontinu; Roller Cone dengan crushing/gouging.

- Fungsi utama hidrolika drilling: mendinginkan cutter & mengangkut cutting keluar lubang.

- Ukuran cutter PDC yang umum dipakai luas: 13 mm atau 16 mm (bervariasi sesuai formasi; cek opsi spesifik pada quiz).

- Komponen dasar Roller Cone bit: Cone, Nozzle, Tooth (Blade adalah komponen PDC, bukan roller cone).

- Untuk interval panjang clay lunak: PDC 5-blade dengan cutter besar (misal 19mm) lebih tahan lama & efisien dibanding insert bit.

- Kategori utama drill bit: Roller Cone Bit & PDC (Fixed Cutter) Bit.

- Karakteristik yang meningkatkan durability PDC bit: lebih banyak cutter, cutter lebih kecil dengan back rake lebih rendah tergantung desain — umumnya lebih banyak blade/cutter untuk load distribution lebih baik.

- Data offset yang baik untuk pemilihan bit: Bit Record, Master Logs.

- Kondisi terkait masalah hidrolik pada bit: Plugged Nozzle (PN), Balled Up (BU).

- PDC menghilangkan batuan dengan shearing, bukan crushing: True.

- Menambah jumlah cutter umumnya meningkatkan durability bit: True.

- Journal angle lebih besar umumnya untuk formasi lebih keras (bukan lebih lunak): False untuk pernyataan 'preferred for softer formations'.

- Kriteria pemilihan bit: Durability, Steerability, ROP (bukan Visibility).

- Dull grading code: BU=Balled Up, BT=Broken Teeth, ER=Erosion, PN=Plugged Nozzle.

## Soal & Jawaban

1. Tipe bit yang memecah batuan dengan continuous shearing?

Jawaban: PDC (Fixed Cutter) Bit

2. Fungsi utama drilling hydraulics?

Jawaban: Cool the cutters and remove cuttings from the hole

3. Ukuran cutter PDC yang umum dipakai?

Jawaban: 16 mm (bervariasi sesuai aplikasi)

4. Bukan komponen dasar Roller Cone bit?

Jawaban: Blade

5. Bit yang direkomendasikan untuk clay lunak interval panjang?

Jawaban: 5-blade PDC bit dengan cutter 19 mm

6. Kategori utama drill bit?

Jawaban: Roller Cone Bit, PDC (Fixed Cutter) Bit

7. Karakteristik yang meningkatkan durability PDC bit?

Jawaban: More cutters (lebih banyak cutter untuk distribusi beban)

8. Data offset yang baik untuk pemilihan bit?

Jawaban: Bit Record, Master Logs

9. 2 kondisi terkait masalah hidrolik?

Jawaban: Plugged Nozzle (PN), Balled Up (BU)

10. Steel body PDC lebih mahal dari matrix body PDC?

Jawaban: False — umumnya matrix body lebih mahal untuk beberapa aplikasi (cek konteks materi)

11. PDC menghilangkan batuan mainly by shearing bukan crushing?

Jawaban: True

12. Menambah jumlah cutter umumnya meningkatkan durability?

Jawaban: True

13. Journal angle lebih besar disukai untuk formasi lebih lunak?

Jawaban: False — umumnya untuk formasi lebih keras

14. Bukan bagian dari kriteria bit selection?

Jawaban: Visibility

15. Pasangkan dull grading code dengan artinya?

Jawaban: BU=Balled Up, BT=Broken Teeth, ER=Erosion, PN=Plugged Nozzle

# 19. Well Control Principle and Equipment

## Konsep Kunci

- Aksi pertama jika sumur kick saat tripping: install full opening safety valve (FOSV) lalu tutup, atau install inside BOP.

- Driller's Method membunuh sumur dengan kill fluid pada sirkulasi PERTAMA dari dua sirkulasi (sirkulasi pertama: keluarkan kick fluid dengan mud lama; sirkulasi kedua: ganti dengan kill mud) — pernyataan soal perlu dicek presisi kalimatnya.

- Konfirmasi sumur 'dead' setelah well killing: tidak ada flow saat sumur dalam kondisi shut-in.

- Fungsi BOP stack yang memungkinkan pipa bergerak masuk/keluar saat sumur bertekanan: Stripping (melalui annular/pipe rams).

- Valve yang mengontrol fluida hidraulik BOP control unit untuk operasi open/close: 4-way valve (3-position/4-way valve).

- Peralatan tambahan untuk aerated drilling / managed pressure drilling: Rotating Head / RCD (Rotating Control Device).

- BOP yang bisa Complete Shut Out tanpa string: Blind Ram / Shear Ram.

## Soal & Jawaban

1. Aksi pertama jika sumur kick saat tripping?

Jawaban: Install full open safety valve and close same

2. Driller's Method membunuh sumur dengan kill fluid pada sirkulasi pertama?

Jawaban: False — kill fluid dipompa pada sirkulasi KEDUA; sirkulasi pertama untuk mengeluarkan kick fluid

3. Cara konfirmasi sumur 'dead' setelah well killing?

Jawaban: No flow when the well is in shut-in condition

4. Fungsi BOP stack yang memungkinkan pipa bergerak masuk/keluar saat sumur bertekanan?

Jawaban: Stripping

5. Valve yang mengontrol fluida hidraulik BOP control unit?

Jawaban: 3-position/4-way valve

6. Peralatan tambahan untuk aerated drilling/MPD?

Jawaban: Rotating Head

# 20. Drilling BHA

## Konsep Kunci

- Fungsi utama drilling jar: membebaskan stuck pipe menggunakan impact force.

- NMDC (Non-Magnetic Drill Collar): memberi jarak/spacing untuk survey tool magnetik agar tidak terganggu interferensi drillstring baja.

- HWDP (Heavy Weight Drill Pipe) dipasang di antara Drill Pipe dan Drill Collar (sebagai transisi kekakuan).

- BHA untuk build inclination: Fulcrum BHA.

- Mud motor dibanding RSS (Rotary Steerable System): mud motor = hydraulic tool (RSS lebih mekanis/elektromekanis dengan kontrol arah aktif).

- Tipe stabilizer: Sleeve Stabilizer, Integral-Blade Stabilizer (IBS), Welded-Blade Stabilizer, Adjustable Gauge Stabilizer.

## Soal & Jawaban

1. Fungsi utama drilling jar?

Jawaban: Free stuck pipe using impact force

2. Fungsi utama Non-Magnetic Drill Collar (NMDC)?

Jawaban: Provide spacing for magnetic survey tools

3. HWDP umumnya dipasang di mana?

Jawaban: Between Drill Pipe and Drill Collar

4. BHA yang didesain untuk build inclination?

Jawaban: Fulcrum BHA

5. Mud motor diklasifikasikan sebagai apa dibanding RSS?

Jawaban: Hydraulic tool

6. Jenis-jenis stabilizer?

Jawaban: Sleeve Stabilizer, Integral-Blade Stabilizer (IBS), Welded-Blade Stabilizer, Adjustable Gauge Stabilizer

# 21. Drilling Fluids

## Konsep Kunci

- Cutting dari clay reaktif bertekstur soft & sticky (lengket).

- Fungsi Bentonite: viscosifier, filtrate control (BUKAN weighting agent — barite adalah weighting agent).

- Fungsi drilling fluid: minimize formation damage, collecting downhole data, dan fungsi lain — semua benar.

- Drilling fluid (mud) dipakai pada drilling & completion/workover (BUKAN untuk cementing — cementing pakai slurry semen, bukan mud).

- Inhibitive mud system dibutuhkan saat drilling formasi reactive clays (shale/clay yang mudah swelling).

- Viscosifier: Bentonite, Starch (bukan Calcium Carbonate — itu bridging/weighting agent).

- Keunggulan OBM dibanding WBM: excellent clay inhibitor, tahan suhu tinggi (BUKAN 'no need of additional rig equipment' — OBM justru butuh peralatan tambahan untuk handling & lingkungan).

- Mud system dengan kemampuan lebih tinggi menghambat swelling clay: High Performance WBM (HPWBM) atau Polymer/PHPA system.

- Based-oil yang lebih ramah lingkungan: Ester.

- Highly reactive clays paling baik dibor dengan: OBM (atau HPWBM sebagai alternatif water-based).

## Soal & Jawaban

1. Tekstur cutting dari reactive clay?

Jawaban: Soft and sticky

2. Bukan fungsi Bentonite?

Jawaban: Weighting agent (fungsi Barite)

3. Fungsi drilling fluid?

Jawaban: Minimizing formation damage, Collecting downhole data — semua benar

4. Aktivitas yang TIDAK menggunakan drilling fluid?

Jawaban: Cementing

5. Inhibitive mud system dibutuhkan saat drilling formasi apa?

Jawaban: Reactive clays

6. Produk yang dipakai sebagai viscosifier?

Jawaban: Bentonite, Starch

7. Bukan keunggulan OBM dibanding WBM?

Jawaban: No need of additional rig equipment (OBM justru butuh equipment tambahan)

8. Mud system dengan kapabilitas lebih tinggi menghambat swelling clay?

Jawaban: High Performance WBM

9. Based-oil yang lebih ramah lingkungan?

Jawaban: Ester

10. Highly reactive clay paling baik dibor dengan mud system apa?

Jawaban: OBM

# Tips Cepat Menjawab di Kahoot

- Baca soal cepat, cari kata kunci negatif (except, not, tidak) — sering jadi jebakan pada quiz ini.

- Untuk soal hitungan: hafalkan rumus dasar — BHP = 0.052 × MW(ppg) × TVD(ft); Capacity casing (bbl/ft) = ID²/1029.4; Buoyancy Factor = 1 − (MW/65.5).

- Untuk soal urutan (arrange/puzzle): fokus pada logika proses (top-down / dari awal ke akhir operasi) — biasanya sesuai urutan fisik nyata di lapangan.

- Untuk soal 'Both statements are correct/incorrect': cek betul-betul dua pernyataan secara terpisah, jangan asumsi otomatis benar.

- Soal-soal trivia spesifik (nama sponsor, nomor Budget Schedule, tahun berdiri) — pastikan cek ulang ke slide/materi asli narasumber karena tidak selalu bisa dipastikan dari prinsip teknik umum.